Отчет

по выполнению перечня работ, определенных решением           общего собрания ЖК «Надежда» за отчетный период с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.:

I.Мероприятия направленные на содержание и эксплуатацию скважин и насосных станций:

1. На насосной станции №1 был проведена чистка и аварийный ремонт днища и стенок накопительных емкостей поливного водопровода путем сварочных работ. Обе емкости находится в аварийном состоянии!!!

- был проведен профилактический ремонт основного насоса подачи поливной воды.

- вышла из строя скважина поливной воды, требуется бурение новой скважины.

- На насосной №2 был проведена чистка и  аварийный ремонт водонапорных  башень. Выполнены сварочные работы, с наложением латок и сварочных швов.

- были проведены профилактические ремонтные работы оборудования на старой скважине для хозпитьевого водопровода.

- был проведен монтаж п/э труб для подключения скважины к водонапорным башням.

- 30.01.25г.,11.07.25, 30.10.25г. была проведена работа по сбору образцов и передачи их на лабораторные испытания в центр гигиены и эпидемиологии г. Тольятти.

II.Мероприятия, направленные на обеспечение эксплуатации и  содержания  водопроводных сетей: - водопровод х/п воды (круглогодичный):

1.Проведена промывка и чистка водонапорных башен от осадка и примесей.

2.Проведена промывка главных линий х/п водопровода в массиве согласно графика.

3.В связи с  аварийным выходом из строя (порывом) полиэтиленовых труб по улице Весенняя/Дачная, ул. Мира,222 и 226 был проведен ремонт этих труб (раскопка, вырез порыва, наложение эл.муфт, их сварка, обратная засыпка траншеи, планировка грунта).

4.Произведена замена задвижек: на магистральных трубах ДУ-50 -  5 шт, замена гребенок коллекторов ДУ -50 на новые 3 шт.,  произведен ремонт задвижек ДУ -150 10 штук, установка задвижки ДУ-150 1 шт,, замена задвижек ДУ-50 3шт., замена тройников ДУ-50 в х/п  колодцах 3 шт, монтаж нового тройника ДУ-150 полиэтилен.

5.Отработано 2 аварийных вызовов ( в основном затопление вводных колодцев и подвалов).

6.Были установлены новые канализационные люки в кол-ве 4 шт.

7.Была проведена чистка колодцев от грунта и ила в кол-ве 8 шт.

8.Был проведен ремонт пожарного гидранта на ул.Васильковая.

-поливной (летний) водопровод:

1.Пуск поливного водопровода был осуществлен с 1.05. и подавалась вода без срывов до

13.10.2025 г.

2.В связи с выходом из строя поливных труб, была произведена их замена , в частности ДУ 108мм – 11 м, ДУ 89мм – 12 м, Д 57мм – 8м, ДУ 125 – 15 м.

3.Проведена промывка и чистка башен поливного водопровода от осадка и примесей.

4.Проведен аварийный ремонт днища накопительных емкостей поливного водопровода путем сварочных работ.

5.Отработано 29 аварийный вызов ( в основном при пуске поливного водопровода).

6. Проведено гильзование поливного водопровода на ул. Васильковая.

III.Мероприятия направленные на поддержание внутреннего порядка и обеспечение пожарной безопасности:

1.Совместно с администрацией с.п. Подстепки были установлены новые указатели названий улиц и дорожные знаки на ул.Надежда, Дачная.

2.В зимнее время осуществляли чистку дорог от снега: в январе-3 раза, в феврале- 4 раз, в марте-2 раза, в декабре-5 раз.

3.В летнее время осуществляли обкос травы вдоль дорог и водозаборы ( пять раз за сезон).

5.Совместно с представителями ДПК и пож. надзора, 2 раза за год ( в мае и октябре) проводили обслуживание и проверки состояния пожарных гидрантов (на массиве их 40 шт.).

6.Проведены согласования с администрацией с.п. Подстепки для оформления документов и были  установлены «лежачие полицейские» в 2025 году по  ул. Чкалова, ул. Васильковая, ул. Сиреневая.

7.Была проведена планировка дорожного полотна на ул. Розовая/ Чкалова.

8.Совместно с Администрацией села выполнен  монтаж фонарей уличного освещения кооператива в кол-ве 5 штук  по ул. Васильковая, Луговая, Дачная.  Было отремонтировано и заменено 19 фонарей  уличного освещения.

9.Совместно с Администрацией села и за счет средств сельского бюджета, области и физ.лиц произведено  асфальтирование дороги по ул. Васильковая, Сиреневая, Малиновая.

10. За счет средств сельского бюджета было проведено планировка и асфальтирование пешеходного тротуара на улице Сиреневая.

11. Силами кооператива был завезен песок для детской песочницы, посажены клумбы на детской площадке.

12.Проводилась работа с должниками руководством кооператива и членами правления:

-рассылались уведомления,

-осуществляли обход по домам, проводились собеседования, созванивались по телефону;

13.В результате за 2025 год сбор членских взносов составил:

-всего поступлений:  8 327 551 руб., это  96  % от планируемых, из них:

-членские взносы 2025г. – 7 604 333  руб., это   95  % от планируемых,

-членский взносы прошлых лет – 683 558 руб., это 107 % от планируемых.

Председатель ЖК «НАДЕЖДА»    А.М. Панченко

Тел. 95-98-14, 36-99-66 с.п. Подстепки, ул. Дачная, 71Г. Сайт:   жк-надежда.рф